- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新疆西合动物医院有限公司建设项目

建设单位（盖章）：新疆西合动物医院有限公司

编制日期：         2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆西合动物医院有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 新疆（自治区） 乌鲁木齐 市 高新区（新市区）（区）天津北路320号1栋天河广场1层商业109号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 87 度 33 分 36 秒， 43 度 52 分 48 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O居民服务、修理和其他服务业-8222 宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 50-123 动物医院 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 16% | 施工工期 | 2023年9-10月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 137 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策及规划符合性 本项目属于宠物医院，根据国家《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修改）（国家发改委会第49号令，2021.12.30），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家和地方产业政策。 2.选址合理性 本项目选址位于新疆乌鲁木齐高新区（新市区）天津北路320号1栋天河广场1层商业109号，主要零售宠物用品、为宠物提供诊疗和美容服务等。本项目可为周边小区居民医治宠物提供方便。根据《新疆维吾尔自治区动物诊疗机构管理（技术）规范》中相关规定，本项目区地处城市建成区，周边无动物饲养、交易场所；距离动物屠宰和动物产品经营、加工以及药品生产等场所3km以上，符合动物防疫要求；本项目在商住区外设置有专门的出入口，未与该建筑物的其他用户共用通道；本项目占地面积为137m2，有相对独立的各个科室，符合该管理办法。 本项目在采取有效污染防治措施，项目建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能；在采取有效风险防范措施和强化风险管理，项目环境风险可降至最低，从环保角度考虑，本项目选址是可行的。 3.“三线一单”符合性分析 对照《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区中的重点管控单元，环境管控单元分布图中的位置见图六。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 项目位于城市建成区，所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会逾越生态保护红线。本项目在运营中排放的主要污染物为废水、固废和臭气。医疗废水经处理后与生活污水一并排入污水收集管网，不外排环境；危险废物集中收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处理，不倾倒外环境；生活垃圾由环卫部门清理，不随意倾倒；宠物粪便及时清理减少臭气产生，室内安放空间净化器，设置独立通风系统，臭气经空气净化+活性炭吸附能有效去除。因此，本项目主要污染物不直接外排环境，采取环保措施后，污染物对环境质量影响降到最小，不会影响所在区域环境质量底线。项目不涉及资源利用上线、生态环境准入清单内容。 综上，本项目在运营过程中严格遵守环境保护相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保不产生较大环境影响。本项目的建设符合《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 （1）项目名称：新疆西合动物医院有限公司建设项目 （2）建设单位：新疆西合动物医院有限公司 （3）建设性质：新建 （4）总投资：50万元 - 建设地点：本项目建于新疆乌鲁木齐高新区（新市区）天津北路320号1栋天河广场1层商业109号，中心地理坐标为：E87°33′36〞，N43°52′48〞。项目区位于天河广场，北侧为河北东路，西侧为天津北路，南侧紧邻嘉华园小区，东侧紧邻清华园小区，周围多为住宅区和商铺。 2.建设内容和规模 本项目业主租赁新疆乌鲁木齐高新区（新市区）天津北路320号1栋天河广场1层商业109号，建设新疆西合动物医院有限公司。房屋性质为商业用房，不占用民居；项目周边无餐饮、娱乐场所。项目为二层，占地面积137m2，总建筑面积206m2。项目具体平面布置详见附图4。 本项目以宠物服务为主，项目服务及诊疗活动范围为宠物洗澡美容、宠物用品售卖、宠物基础疾病预防、诊疗、治疗和动物胸腔或腹腔手术。预计门诊接待最大动物量8只/d，即年接待量约为2880只动物。接待动物对象为家养宠物猫和宠物狗，服务内容为宠物猫狗进行洗澡、美容、售卖宠物用品等；诊疗内容为宠物常见的基础疾病治疗和外伤治疗（检测项目：犬瘟、细小病毒、冠状病毒、血常规、显微镜镜检，病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，均由仪器进行检测直接出结果），手术内容为外伤手术、宠物绝育手术、胸腔或腹腔手术等，不进行复杂手术。 本项目主要建设内容如下表1。 表1 项目建设主要组成一览表 工程类别; 建设名称; 数量; 备注. 主体工程; 大厅; 1间; 一层（137m2）; 总面积（206m2）. 卖场; 1间. 诊室1; 1间. 诊室2; 1间. 诊室3; 1间. 药房; 1间. 化验室; 1间. 美容室; 1间. 洗浴室; 1间. B超室; 1间. 影像室; 1间. 办公室; 1间. 更衣室; 1间. 医废暂存间; 1间. 隔离室; 1间; 二层（69m2）. 手术室; 1间. 住院房; 3间. 处置区; 1间. 储藏室; 1间. 卫生间; 1间. 公用工程; 供水系统; 由市政给水管网供水. 排水系统; 接入市政管网. 供电系统; 由市政电网供给. 供热系统; 城市集中供暖. 环保工程; 废水治理; 本项目医疗废水和化验室废水经统一收集后排入污水处理设施（二氧化氯发生器）预处理后排入市政下水管网；动物美容废水经过滤后排入市政下水管网；工作人员及顾客生活污水可直接排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂处理。. 废气治理; 加强通风、排风系统、空气净化器、活性炭吸附. 固废治理; 医疗废物、动物粪便收集后严格按照《医疗废物管理条例》中要求处置，交由乌鲁木齐市固体废弃物 处置中心进行处置，一般固废（生活垃圾、动物毛 发）交由环卫部门统一处理。. 噪声治理; 本项目宠物均安放在室内，经建筑隔声、距离衰减后，对周围环境影响很小。. 3.服务内容及服务能力 （1）服务内容 诊疗、防疫、美容、用品等。 （2）日接待能力 该动物医院日接待生病动物（猫、狗）约5只，美容区日接待量约3只。 4.主要设备及原辅材料 本项目的主要设备如表2。 表2 主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 位置. 1; 输液泵; SK-200ΙVET; 6; 处置区. 2; 显微镜; XSP-2CA; 2; 化验室. 3; 压力蒸汽灭菌器; LYB0018; 1; 消毒室. 4; 高速离心机; eppendorf; 1; 化验室. 5; 听诊器; 鱼跃; 2; 诊室. 6; 体温计; MT-601A; 6; 诊室. 7; B超; 迈瑞DP-50; 1; 影像室. 8; 冰箱; 海尔; 2; 药房. 9; 洗衣机; TCL XQB60-F101; 1; 卫生间. 10; 猫笼; 波咔; 8; 处置区. 11; 打印机; 惠普P1108; 2; 办公室. 12; 血液生化仪; 爱德士8008; 2; 化验室. 13; 犬笼; 波咔; 20; 处置区. 14; 单头无影灯; /; 1; 手术室. 15; 骨科钉板盒; /; 2; 手术室. 16; 血细胞分析仪; 迈瑞BC2800VET; 1; 化验室. 17; 电子秤; 上海普加; 3; 化验室. 18; 手术台; /; 1; 手术室. 19; 手术器械; /; 10; 手术室. 20; 骨科器械; /; 2; 手术室. 21; 呼吸麻醉机; SERIAL NO.6531; 1; 手术室. 22; 器械消毒包; /; 3; 手术室. 23; 药品柜; /; 4; 药房. 24; 骨科钻; /; 1; 手术室. 25; 紫外线消毒车; 巨光 ZXC-D; 1; 手术室. 26; 诊疗台; /; 1; 诊室. 27; 喉镜; /; 1; 手术室. 28; 血糖仪; CentriVet OGM-231; 1; 化验室. 29; 血气; 雅培300; 1; 化验室. 30; 监护仪; 迈瑞8000; 1; 手术室. 31; X光机; 科曼; 1; 影像室. 32; 电子影像设备; 尊崇CT-50; 1; 影像室. 33; 污水处理设备; 二氧化氯发生器（PN-1000L）; 1; /. 表3 主要原辅材料 序号; 原辅材料; 用量; 最大暂存量; 单位; 暂存位置; 来源. 1; 棉制品; 6; 1; 千克/年; 储藏室; 外购. 2; 麻醉剂; 4; 1; 瓶/年; 外购. 3; 一次性手套; 2000; 100; 套/年; 外购. 4; 一次性口罩; 6000; 100; 套/年; 外购. 5; 双氧水; 6; 1; 瓶/年; 外购. 6; 生理盐水; 40; 20; 瓶/年; 外购. 7; 医用酒精; 10; 2; 瓶/年; 外购. 8; 注射器; 4000; 200; 支/年; 外购. 9; 针剂药品; 900; 100; 支/年; 外购. 10; 口服药品; 800; 100; 盒/年; 外购. 11; 一次性垫单; 1600; 200; 张/年; 外购. 12; 一次性使用细菌菌口罩帽子; 1000; 100; 套/年; 外购. 13; 疫苗; 4000; 200; 支/年; 外购. 乙醇：无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物，医用酒精主要指浓度为75%左右的乙醇。 麻醉剂：麻醉剂是指用药物或非药物方法使机体或机体局部暂时可逆性失去知觉及痛觉，多用于手术或某些疾病治疗的药剂。 双氧水：过氧化氢化学式为H2O2，俗称双氧水。外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。 生理盐水：是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压基本相等的氯化钠溶液。 表4 项目主要药品使用情况 序号; 品名; 规格; 年耗量; 备注. 1; 拜有利; 100ml; 2 瓶; 抗生素. 2; 莫比新; 0.1g; 15 瓶. 3; 乐利鲜; 75mg; 100 片. 4; 300mg; 40 支. 5; 600mg; 40 支. 6; 爱沃克; 15mg; 10 支; 体外驱虫. 7; 30mg; 12 支. 8; 45mg; 10 支. 9; 60mg; 10 支. 10; 120mg; 10 支. 11; 240mg; 10 支. 12; 拜宠清; 12片/盒; 2 盒; 体内驱虫. 13; 赛瑞宁; 10ml/盒; 2 瓶; 止吐. 14; 生理盐水; 24 瓶; 2 箱; 液体. 15; 5%葡萄糖注射液; 24 瓶; 2 箱; 液体. 16; 复方Nacl; 24瓶; 2 箱; 液体. 17; 麻佛; 10 片/盒; 4 盒; 抗生素. 18; 耳漂; 12瓶; 1 盒; 洗耳水. 19; 安立消; 500ml; 45 瓶; 消毒液. 20; 异氟烷; 100ml/瓶; 8 瓶; 麻醉剂. 21; 舒泰50; 250mg/瓶; 6 瓶; 麻醉剂. 22; 果根素; 100ml/瓶; 15瓶; 止咳. 23; 赐能素; 100ml/瓶; 15瓶; 止咳. 5.公用工程 - （1）供电 项目供电由市政供电系统提供，能够保证电源供给。 - （2）供水 ①给水来源 项目给水由市政供水管网接入，预计年用水量338.8m3/a，供水量、水质均满足用水需求。 ②用水量 项目主要用水环节为宠物洗浴用水、诊室医疗用水、工作人员生活用水、流动人员生活用水以及未预见用水等。医院各部门用水量根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31发布）相关内容，并类比同类项目，本项目用水量见表5。 （3）排水：本项目医疗废水和化验废水经统一收集后排入二氧化氯发生器消毒预处理后排入市政下水管网；动物美容废水经过滤后排入市政下水管网；工作人员及流动人员生活污水可直接排入市政下水管网。 本项目动物洗浴、诊疗等废水产生量按照用水量的90%计，生活污水按照用水量的80%计，预计年污水排放量266m3/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关规定：县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目不设床位，动物诊疗等医疗废水经缓释消毒器消毒预处理后排入市政下水管网；生活污水直接排入市政下水管网；宠物洗浴废水经过滤后排入市政下水管网。项目给、排水情况见表5。 表5 项目日用排水一览表 序号; 用水项目; 用水量标准; 数量; 用水量（m3/a）; 废水量（m3/a）. 1; 病房用水; 1L/只·d; 10; 3.5; 3.15. 2; 医疗用水; 50L/只·d; 5; 87.5; 78.75. 3; 宠物洗浴; 100L/只·d; 3; 105; 94.5. 4; 工作人员生活用水; 50L/人·d; 4; 70; 56. 5; 流动人员生活用水; 20L/人·d; 6; 42; 33.6. 6; 未预见水; 总水量的10%; 30.8; 0. 合计; ----; 338.8; 266. 10 9 图-1 项目运营期水平衡图 （注： 表示损耗水 单位：m3/a） （4）供暖 本项目冬季供暖依托市政集中供热，可满足项目需求。 （5）通风 本项目通风以自然通风为主。 6.劳动定员 本项目员工4人，年工作日为350天，实行一班制工作，工作时间为上午10:00～20:00，不提供食宿。 7.施工进度 本项目计划于2023年9月开始施工，不进行大规模土建施工，仅租赁现有房屋进行室内简单装修，预计2023年10月底完工投入使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程简述 运营期工艺流程及产污环节： 本工程为动物医院建设项目，故在运营期对环境的主要影响因素有污水处理设施和动物粪便产生的恶臭；医疗废水、工作人员及流动人员产生的生活污水；医疗垃圾、生活垃圾等。项目运营后主要产污流程图如图-2。 图-2 动物就诊流程及产污环节 动物就诊流程说明：主人带着患病动物进入诊所，进行预约或挂号后，对患病动物进行专业针对性诊断、治疗。 本宠物医院提供的服务内容包括：疫病预防、诊疗、治疗和绝育手术、胸腔或腹腔手术。项目提供小动物留观过夜的，不提供寄养服务，动物均随治随走。来治疗的动物主要为猫、狗等小动物。在对宠物进行疫病预防、诊疗、治疗和绝育手术、胸腔或腹腔手术过程中，主要产生医疗污水和医疗垃圾。 动物美容说明：主人带着动物进入诊所，需要洗浴的进入清洗间，如需剪毛再进入美容室进行修剪，此过程主要产生洗浴废水及动物毛发。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有房屋进行室内简单装修，不进行大规模土建施工，不涉及原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目环境质量状况评价仅分析区域环境空气质量评价。 （1）调查内容及目的 根据评价等级，本项目环境空气质量只需调查项目所在区域环境质量达标情况即可。 （2）数据来源 本项目位于乌鲁木齐市新市区，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，选择自治区环境监测总站公布的2022年乌鲁木齐市城市空气质量数据作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3-8h的数据来源，监测点位位于自治区环境监测总站，距离项目约2.2km。 （3）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3-8h执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值。 （4）基本污染物环境质量现状评价 项目区基本污染物现状评价结果见表6。 表6 基本污染物环境质量现状评价 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.6%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120%; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 700; 4000; 17.5%; 达标. O3-8h; 最大8小时平均第90百分位数; 91; 160; 56.9%; 达标. 由上表可以看出2022年乌鲁木齐市PM10、PM2.5年平均质量浓度不达标；SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度均达标。参照自治区2022年生态环境状况公报，乌鲁木齐市2022年环境空气质量较2021年有所下降。 2.水环境质量现状调查与评价 根据区域水环境实际情况，项目所在区域没有地表水系，因此仅对项目区域地下水环境进行分析、评价。本次评价引用乌鲁木齐市生态环境局公开发布的“乌鲁木齐市集中式饮用水水源地2023年第一季度水质状况公示”中水磨河地下水水源地（坐标为：E87°39′20.28〞，N43°49′35.8〞）水质监测数据，该水源地与项目区直线距离约9.2km。 2.1监测项目 监测因子包括：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、六价铬、氟化物、氯化物、氰化物、挥发酚、耗氧量、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠杆菌、细菌总数、总α放射性、总β放射性、钠、镁、钾、钙、铅、镉、铁、锰、汞、砷等共计39项。 2.2分析方法 本次环评水质现状监测项目及分析方法依照生态环境部颁布的《环境水质监测质量保证手册》与《水和废水监测分析方法》的规定进行。 2.3评价标准 采用《地下水质量标准》（GBT14848-2017）标准对各监测点位地下水水质进行评价。 2.4评价方法 采用单项评价标准指数法进行评价。单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数为： 式中：Si，j—单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci，j—水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L； Csi—i因子的评价标准，mg/L。 pH的标准指数为： 式中：pHj—j取样点水样pH值； pHsd—评价标准规定的下限值； pHsu—评价标准规定的上限值。 当Si，j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，Si，j＜1时，说明该水质可以达到规定的水质标准。 2.5评价结果 监测点地下水水质监测结果见表7。 表7 地下水监测及评价结果 水源地名称; 水质类别; 超标项目. 水磨河水源地; Ⅲ; 受天然储水介质影响，源水总硬度、溶 解性总固体和硫酸盐三项指标除外. 水磨河水源地受天然储水介质影响，除总硬度、溶解性总固体和硫酸盐三项指标外均达到《地下水质量标准》（GB/T1488-2017）III类标准限值，其源水经水厂软化处理达到饮用水标准后供给居民饮用。 3.声环境质量现状 为了解建设项目所在地周围声环境质量现状，于2023年5月31日-6月1白昼、夜间对建设项目边界进行了声环境质量现状监测，监测时周围状况正常，监测结果见表8。 表8 声环境现状监测结果 单位dB(A) 监测点; 监测位; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准值; 达标情况; 监测结果; 标准值; 达标情况. 1#; 项目区北侧; 53; 60; 达标; 47; 50; 达标. 2#; 项目区南侧; 53; 60; 达标; 47; 50; 达标. 从表8中的监测结果可知，本项目所在地各侧声环境质量噪声监测值均可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准的要求。由于项目区北侧紧邻河北东路，西侧紧邻天津北路，该路均为城区主干道，加之周边人为活动较多，因此噪声监测值较高。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建于新疆乌鲁木齐高新区（新市区）天津北路320号1栋天河广场1层商业109号，中心地理坐标为：E87°33′36〞，N43°52′48〞，项目区北侧为河北东路，西侧紧邻天津北路。根据项目所处地理位置和运营期排污特征，确定本环评的主要环境保护目标。 根据项目所处地理位置、施工期和运营期排污特征，确定本环评的主要环境保护目标为： ①保护建设项目所在区域大气环境不受影响，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，并确保废气达标排放。 ②保护建设项目所在区域水环境不受影响，地下水达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，并确保废水达标排放。 ③保护建设项目所在区域声环境不受影响，达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准，尽量减小噪声对周围环境的影响。 ④保护建设项目所在区域环境卫生，确保项目产生的固体废物得到妥善处置。 ⑤固体废物污染防治目标：确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置，最大限度地减小固体废物对周围环境的影响，避免二次污染。 ⑥生态环境：项目位于城市建成区，生态群落较为简单，生态环境主要是人工绿化的植被，植被覆盖度较低，项目周边不存在珍稀、濒危动植物种。项目排放的污染物种类简单，污染物量相对较少，经过处理后，项目污染物排放基本不会对周边生态环境造成明显影响。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2 类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）； 2、医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关标准； 3、医疗废物执行《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令36号）中相关规定；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令157号）相关规定。 4、运营期间产生的废气主要为动物的排泄物所产生的恶臭气味，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相应排放标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水经处理后与生活污水一起排入市政污水管网，废水经处理后污染物含量很少，根据国家污染物总量控制指标，综合考虑本项目污染特征、所在区域环境质量现状等因素，本项目不需要申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容主要为项目区内部装修及设备安装，施工期间会产生施工废水、生活污水、装修垃圾、生活垃圾、装修涂料废气、扬尘、噪声等。 1.施工期大气污染影响分析 本项目施工期主要大气污染物为装修过程产生的装修废气。 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 室内装修阶段可采取以下污染防治措施： ①采用优质的建筑材料，达到《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。 ②装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。 ③装修后的房屋不宜立即投入使用，通常要通风换气30天左右。 ④保持室内的空气流通，或选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体。 ⑤可在室内有选择地进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 采取以上措施，装修废气对周边环境影响较小。 2.施工期水环境影响分析 施工期的水污染主要为装修过程废水及设备清洗废水。 在项目装修过程中，涂料拌合过程中用水全部消耗于装修过程中无外排。设备安装完毕后需对设备表面灰尘进行擦洗，此过程废水产生量小且污染成分简单，可直接排入下水管道，对周围水环境影响不大。 施工人员生活污水主要是粪便污水，主要污染物是CODCr、BOD5等。本项目共有施工人员约3人，施工人员每天生活用水以50L/人计，生活污水按用水量的90%计，则生活污水的排放量为0.135m3/d，施工期生活废水全部排入市政管网。 施工期生活废水对项目区地下水环境影响甚微。 3.施工期噪声影响分析 （1）施工厂界噪声控制标准 建筑施工噪声对周围声环境影响较大，建筑施工场地的噪声适用标准是《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，施工阶段作业噪声限值见表9。 表9 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级 Leq[dB(A)] 施工阶段; 主要噪声源; 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 注：①夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)； ②当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，将相应的限值减10dB（A）作为评价依据。 （2）施工期主要噪声源及分析 ①施工期敏感目标详述 本项目敏感目标主要为楼上住宅户。因此装修单位在装修时必须采取措施减少施工噪声对敏感目标的影响。 ②对敏感目标的影响分析 以施工时产噪设备产生的噪声105dB（A）为例，经墙体隔声、绿化降噪、距离衰减噪声为40dB（A）计，室外最大的边界噪声为65dB(A)，满足昼间70dB（A）噪声标准要求，夜间不施工，满足夜间标准55dB(A)。 （3）噪声防治措施 施工噪声是暂时的，但它对环境影响较大，是居民投诉较多的环境问题之一。据调查，可能受本项目施工噪声影响的主要敏感目标主要为本项目北侧超市以及周围小区住户。施工过程中，项目区周围的噪声敏感目标难以避免地会受到施工噪声的影响。因此，必须采取噪声污染控制措施，把施工噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）之下。 本项目在施工过程中应采取以下噪声污染防治措施： ①提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。 ②采用先进的施工设备和建筑工艺技术，从源头控制噪声污染。 ③夜间不施工。如需夜间（北京时间0:00至8:00）施工需到当地环保部门申请夜间施工许可证。高噪声设备尽量设置在远离敏感点的区域，尽量缩短高噪声设备工作时间，合理安排高噪声设备工作时间，将项目噪声对项目区附近敏感点工作人员影响降至最低。 ④安排各类施工机械的工作时间，强噪声机械安排在非休息时间。 ⑤施工现场应杜绝野蛮装卸，减少撞击声对外界影响。 ⑥建材切割等加工作业应在单独房间内进行，远离项目区周边办公场所等敏感建筑。 ⑦对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，以减少这类噪声对周围环境的影响。 施工期产生的这些影响是局部的，随着施工的结束这些影响也将消失，对周边环境影响不大。 4.施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废弃物主要为装修垃圾、包装固废及生活垃圾。 （1）装修垃圾 本项目在房屋装修阶段产生的装修垃圾，按地上计容建筑面积206m2，每1.3t/100m2计，则产生的装修垃圾共约2.13t。 房子装修阶段，产生的装修垃圾影响期将达2～3年，影响范围为建设区域外界100m以内。建设项目应按照环境管理的要求，把装修施工阶段的环境影响最小化，对装修过程中的建筑垃圾应严格管理，及时清运。按乌鲁木齐市有关规定妥善处理。 尽管建筑垃圾属非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅会影响工程区景观、占用土地、产生粉尘等问题，还成为风蚀的源头，且会影响施工单位及周围生活区的环境质量。应做到建筑废料及时清运，同时以避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往市政部门指定场所。 （2）包装固废 设备安装期间会产生包装固废，此固废一般为纸箱、塑料隔振垫等，集中收集，出售给废品回收站，对周围环境影响甚微。 （3）生活垃圾 施工过程中的生活垃圾，虽属无害固体废弃物，但生活垃圾如不及时处理，在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，对周围环境产生不利影响，必须及时清运，交由环卫部门处理，杜绝因乱堆乱放对环境产生污染影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期环境影响分析 本项目运营过程中，主要产生废水、臭气、一般固废和危险废物以及噪声等污染。具体环境影响分析如下： 1.水环境影响分析 本项目周边无地表水，根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的评价工作等级划分的依据，本项目不外排废水，本项目地表水评价等级为三级B。又根据《环境影响评价导则－地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为Ⅲ类项目类别，地下水评价等级为三级。本项目仅需对项目排水进行简单分析。 （1）废水来源 本项目运营期间，排放的废水主要有动物诊疗、手术过程中产生的医疗废水、工作人员办公过程中产生的生活污水以及动物美容产生的洗浴废水。医疗废水主要来源于手术室、化验室、诊断室等产生的废水，主要为绝育手术，胸腔或腹腔手术过程中冲洗废水、消毒、医护人员术后洗手以及诊断室仪器、操作台清洗废水，主要污染物为CODcr、NH3-N、SS、粪大肠菌群；生活废水主要为工作人员办公产生的废水，主要污染物为CODcr、NH3-N、SS、BOD5；洗浴废水主要为动物毛发等，主要污染物为CODcr、NH3-N、SS。 本项目废水产生总量约0.76m3/d（266m3/a）。 （2）污染物排放情况 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关规定：县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目不设床位，医疗废水经统一收集后排入二氧化氯发生器消毒预处理后排入市政下水管网；动物美容废水经过滤后排入市政下水管网；工作人员及流动人员生活污水可直接排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂处理。 根据建设单位提供的资料，本项目医疗废水拟采用二氧化氯发生器进行消毒，消毒后排入市政下水管网。类比同类项目，医疗废水中CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群产生浓度一般为300mg/L、150mg/L、120mg/L、50mg/L、108个/L，考虑到实际情况，该项目医疗废水采用动物医院、牙科等专科医院常用的污水处理设备二氧化氯发生器进行处理。本项目医疗废水经二氧化氯发生器处理后，排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂处理。 废水水质类比同类项目，得出本项目废水浓度，见表10。 表10 项目废水污染物情况一览表 指标; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群（个/L）; 余氯. 医疗废水产生量（m3/a）; 81.9. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; 108个/L; --. 产生量; 0.0273; 0.01365; 0.011; 0.00455; 8.19×1012个/a; ---. 处理效率; 16.7; 33.3; 50; 40; 99.99; ---. 排放浓度; 250; 100; 60; 30; 5000个/L; <5. 排放量; 0.0205; 0.0082; 0.0049; 0.0025; 4.1×108个/a; <0.0003. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 中表2规定各污染物预处理标准 250; 100; 60; 30; 5000个/L; ---. 宠物洗浴用水产生量（m3/a）; 94.5. 产生浓度（mg/L）; 150; ---; 150; 45; ---; ---. 产生量; 0.0157; 0.0157; 0.0047; ---; ---. 处理效率; 0; ---; 66.6; 0; ---; ---. 排放浓度; 150; 50; 45; ---; ---. 排放量; 0.014; 0.0047; 0.004; ---; ---. 污水综合排放标准 （GB8978-1996）; 500; 300; 400; ---; ---; ---. 生活污水产生量（m3/a）; 89.6. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 45; ---; ---. 产生量; 0.0392; 0.0224; 0.0246; 0.005; ---; ---. 污水综合排放标准 （GB8978-1996）; 500; 300; 400; ---; ---; ---. 由上表可以看出，医疗废水经污水处理设备处理后废水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2规定各污染物预处理标准，排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂；洗浴废水经过滤后排入市政下水管网，生活污水可直接排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂，对周围环境影响不大。 2.大气环境影响分析 项目区建成投入运营后，主要大气污染物为：恶臭、药物及试剂气味、浑浊带菌气味。 （1）恶臭 本项目恶臭主要为宠物排尿粪便及污水处理设备恶臭。 本项目区域诊所内设备设施完善，无动物寄养服务，宠物笼内设置有排便和排尿盒，并且有专人进行清洗，因此恶臭产生较少。项目区设置有紫外线灯管，日常对项目区进行消毒，加强通风换气，采取以上措施后恶臭对周围环境影响很小。 本项目污水处理设备设于密闭空间内，使用过程中会散发极少量恶臭气体，类比同类宠物医院，本项目污水处理设备恶臭经空气扩散、稀释后能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的相应排放标准，对周边大气环境影响很小。 （2）药物及试剂气味 各种药品及试剂气味散发量很小，只要保持项目区内药物及试剂储藏区域良好的通风性，各类大气污染物完全能够实现达标排放。 （3）浑浊带菌气味 动物医不同于其它公共场所，生病动物就诊时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，医院的空气常被污染，对动物、工作人员及流动人员存在较大的染病风险。因此，医院内消毒工作非常重要，本项目常规消毒措施采用紫外线消毒，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风，能保证给生病动物与工作人员一个清新卫生的环境。 为保证项目区域的空气环境质量，本评价要求项目区设置独立的排风系统，本项目无动物寄养服务，恶臭产生量较少，采取以上措施项目对周边商户空气环境影响很小。 3.声环境影响分析 本项目运营期间，噪声源主要为医疗设备运行噪声以及来自动物叫声、流动人员、工作人员产生的社会生活噪声。 因为项目夜间不运营，本次环评仅对昼间噪声进行简单分析。 本项目采用每天8小时工作制，夜间无人值班。医疗设备基本属低噪声设备，噪声源强值较低，加之置于室内，可实现达标排放。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，噪声源强一般在50~60dB(A)，可通过加强管理加以控制。动物叫声最高强度一般在70~75dB(A)，多属于间歇性噪声，评价要求工作人员为其诊疗过程中应做好安抚工作，同时将诊所内分隔开多个功能房，墙体和屋顶均使用吸声材料，各房间加装隔声门窗等。 本项目在一楼，评价要求加强隔音和降噪措施，以减少对周边商户的影响，噪声采取措施处理后对周边声环境影响不大。 根据同城规模相当的动物医院类比资料，昼间噪声值均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准值。 综上，拟建项目运营对周围声环境的影响是可以接受的。 4.固体废物影响分析 本项目为动物医院，运营期产生的固体废弃物主要为医疗垃圾、动物粪便和生活垃圾以及其他一般固废。医疗垃圾主要包括过期药品、废弃一次性注射器、废弃棉球、载玻片、实验废液、绝育手术，胸腔或腹腔手术过程中产生的动物毛皮、病理组织等。 （1）特殊废物的处理 本项目医疗垃圾和动物粪便为特殊废物，必须按照相关处理要求进行集中处理。医疗垃圾和动物粪便分别用独立的容器集中收集，并加盖储存于一楼的医疗废物暂存间，暂存时间不能过长。环评要求医疗废物需做到定期清运，交由乌鲁木齐市固体废弃物处置中心；粪便清理方式为将动物粪便装入双层黄色专用塑料袋密封包装，和医疗废物一同交由乌鲁木齐市固体废弃物处置中心进行处置，禁止在项目区内长时间堆放。 采取以上措施后医疗废物对周围环境影响较小。 （2）一般固废的处理 生活垃圾有机物成分较高，含水率大，极易腐烂，影响环境卫生，可导致病原微生物的传播，同时还向大气释放出大量的氨、硫化物等污染物，据资料介绍，生活垃圾堆放时，仅有机挥发性气体就多达100多种，其中含有许多致癌、致畸物，乌鲁木齐夏季炎热，垃圾在短时间内就会腐烂，使得垃圾污染情况更为严重，生活垃圾如不作妥善处理，将严重影响区域及周围环境。因此，生活垃圾应及时清理，实行袋装化、定点集中收集，做到日产日清，并由环卫部门每天统一清运处理，保证医院内无腐烂垃圾堆放。其他一般固废统一收集后和生活垃圾一起交环卫部门处理。 综上所述，在采取预防措施和办法后，本项目所产生的医疗固废、生活垃圾均得到了合理有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染，对周边环境影响很小。 二、运营期污染防治措施 1.水污染防治措施 （1）废水治理措施评价 本项目依托区域已有市政排水系统。 本项目医疗废水经统一收集后排入二氧化氯发生器消毒预处理后排入市政下水管网；动物美容废水经过滤后排入市政下水管网；工作人员及流动人员生活污水可直接排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂处理。 （2）医疗废水消毒处理 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3，县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目不设床位，产生的医疗废水经二氧化氯发生器消毒后全部排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂处理。 作为一种新型的氧化剂和消毒剂，二氧化氯以其高效、广谱、无残留、无副产物的消毒能力和脱色、除臭、除异味等强氧化能力已经成为水处理领域的佼佼者。化学法二氧化氯发生器，由供料系统、反应系统、安全系统、自动控制系统和吸收投加系统组成。设备的核心反应器采用耐高温耐腐蚀的复合材料制作，设备使用寿命长。设备的自动控制系统功能强大，LED显示屏可动态显示设备运行的各种工艺参数（温度、压力、液位、投加量、出水余二氧化氯及进水流量等），并可进行手动和自动模式的相互切换，可接受4—20mA的标准出余二氧化氯和进水流量信号，实现余二氧化氯和进水流量的在线闭环控制，同时还可以通过通讯接口实现远传通讯功能。 该消毒工艺和方法，设计先进，投资少，运行稳定，操作维护简便，消毒效果良好，基本符合基层医疗机构目前污水处理消毒的需要和现状。可以很好地解决城市社区卫生服务站，各类门诊部、卫生所和个体诊所等基层医疗机构医疗废水的消毒处理和排放问题。 2.大气污染防治措施 项目运营期间会有宠物散发臭味以及药物和试剂气味，产生量较少，项目拟采取以下应对措施： ①宠物自身散发的臭气较少，主要来自宠物就诊过程中排泄的粪便，其产生量不大，建设单位严加管理，及时将粪便收集并密闭暂存，最大限度减少项目产生的大气环境影响。药物和试剂气味产生量极小，只要保持项目区内药物及试剂储藏区域保持良好的通风性，各类大气污染物完全能够实现达标排放。 ②为保证项目区域的空气环境质量，本次评价要求项目区设置独立的排风系统，本项目无动物寄养服务，恶臭产生量较少，采取以上措施项目对周边商户空气环境影响很小。 综上所述，项目运营过程中对周围大气环境产生的影响较小。 3.噪声污染防治措施 本项目运营期间噪声源主要为自动物叫声，具有不定时性和突发性，噪声值最高强度一般在70~75dB(A)，其次为医疗设备运行噪声，噪声声级强度在50~60dB（A）之间，噪声源强值较低，加之置于室内，可实现达标排放。 针对噪声影响，本项目拟采取的环保措施如下： （1）项目应加强对设备的日常定期检修和维护，以保证其正常运转，对发出刺耳声响的设备应及时检修，淘汰陈旧的仪器设备。选择噪声小、功能好的新仪器设备，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。 （2）在本项目的运营中，将分隔开多个功能房，墙体和屋顶均使用吸声材料，各房间加装隔声门窗。这样既可以降低房间内的噪声量，也可以避免猫、犬之间的交叉感染和相互影响。 （3）加强对宠物的管理，合理喂食，避免因为饥饿或口渴发出而发出叫声； （4）对隔离室采用隔声处理，可减少宠物叫声对周围环境的影响； 综上分析，本项目在采取以上污染防治措施后，预计其边界处噪声能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求，基本不会对周围环境造成不良影响。 4.固体废物防治措施 本项目为动物医院，运营期产生的固体废弃物主要为医疗垃圾、动物粪便、生活垃圾以及其他一般固废。医疗垃圾主要包括过期药品、废弃一次性注射器、废弃棉球、载玻片、实验废液、绝育手术，胸腔或腹腔手术过程中产生的动物毛皮、病理组织等。其他一般固废主要是指宠物美容过程中产生的毛发、指（趾）甲等美容废物。 （1）本项目医疗垃圾和动物粪便交由乌鲁木齐市固体废弃物处置中心。医疗废物按照《医疗废物管理条例》等法规、技术规范的要求，其处置原则如下： ①收集 根据《医疗卫生机构废物管理办法》，应当及时分类收集医疗废物。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不得取出。当医疗废物达到包装或者容器3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 本项目医疗废物用（黄色）塑料袋盛装，盛装时要系紧袋口，放置于带盖的容器（塑料桶）内。 对感染性废物必须采取安全、有效经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套或防护服。对有多种成分混合的医学废物，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类装入垃圾袋，由专人严格区分感染性废物和非感染性废物，一旦分开，感染性废物必须加以隔离。根据规定，所收集感染性废物的容器都应有“医疗废物”或“危险废物”的标志。有液体的感染性废物时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。手机锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废物时应使用防刺破手套。 ②暂存设施的要求 医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： a.远离医疗区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员活动和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具的出入； b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、蟑螂的安全措施； d.防止泄漏和雨水冲刷； e.易于清洁和消毒； f.避免阳光直射； g.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 本项目医疗废物收集暂按照《医疗废物管理条例》执行，医疗废物经单独收集后交由乌鲁木齐市固体废弃物处置中心处理，对周围环境影响不大。 （2）一般固废的处理 生活垃圾有机物成分较高，含水率大，极易腐烂，影响环境卫生，可导致疾病传播。因此，生活垃圾应及时清理，实行袋装化、定点集中收集，做到日产日清，并由环卫部门每天统一清运处理，保证医院内无腐烂垃圾堆放。其他一般固废统一收集后和生活垃圾一起交环卫部门处理。 综上所述，在采取预防措施和办法后，本项目所产生的医疗固废、生活垃圾均得到了合理有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，其中医疗废物符合《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构废物管理办法》中的有关规定，对周边环境影响很小。 - 5.辐射污染防治措施 项目影像室设置一台小型X射线影像设备，X射线辐射污染随着射线装置的开关而产生和消失。建立完善的辐射安全和防护制度、操作规范、设备检修保护、人员管理、台账管理等管理制度及辐射事故应急措施。加强对射线装置及使用场所的安全与防护管理。使用场所应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施，应设置明显的放射性标志。加强对辐射工作人员的辐射安全教育，增强防范意识，并建立个人剂量档案和职业健康监护档案。做好各类辐射事故应急处理准备工作，防止发生事故。一旦发生事故，必须立即采取应急措施，并按规定及时上报环境保护行政主管部门。 本项目将设备安装在相对密闭的空间内，并做好安全和防护措施，建立完善的辐射安全和防护制度、操作规范、设备检修保护、人员管理、台账管理等管理制度及辐射事故应急预案，可有效控制辐射污染。本项目通过评审后射线装置应做好网上备案，并及时向有关部门申领“辐射安全许可证（Ⅲ类射线装置）”，以确保射线装置在国家法律法规许可种类范围内从事相关活动。 6.环境风险分析 环境风险评价技术导则根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级、三级及简单分析。评价工作等级划分见表11。 表11 风险评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据本项目产生的废物种类，本项目仅做简单分析。 （1）风险识别 本项目危险源有：医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。因此，本评价主要对医院运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 （2）风险分析 ①医疗固废未经处理产生的危害影响 医疗废物中绝育手术，胸腔或腹腔手术过程中产生的动物毛皮、病理组织可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 ②医疗固废的防范措施 医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最低程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范： a.应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集。科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 b.本项目应当建立医疗废物暂时贮存设施，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2d，应得到及时、有效的处理。 医疗废物暂时贮存设施应当达到以下要求： a.远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。 b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。 d.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 在转交及运送过程中，应当严格执行原国家环境保护总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 （3）环境风险管理 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： ①树立环境风险意识 ②实行全面环境安全管理制度 ③规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 ④加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染 ⑤建立事故的监测报警系统 ⑥加强资料的日常记录与管理 ⑦加强危险废物处理管理 ⑧应对措施 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建设单位对以下几方面予以着重考虑： a.制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 b.设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 c.制定污水处理，医疗废物收集、管理，手术室等工作区事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系。 d.危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其他的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。 e.发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 f.定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 总之，本项目具有潜在的事故风险，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。 （4）医疗废弃物事故风险防范措施 a.合理布局，医疗废物暂存处、收集通道等应尽量避开人流通道，医疗废物收集时间避开人潮高峰时段； b.采购符合国家规定的废物收集容器，按照相关法律法规要求进行分类收集、盛装； c.对医疗废物收集、管理人员配备必要的个人防护用具； d.医疗废物暂存场处应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令 36 号）和《医疗废物管理条例》（国务院令第 380 号）等相关要求进行设置； e.制定医疗废物管理制度。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 住院房/动物粪便 | 臭气 | 污物及时清理，通风橱，排风系统，空气净化器，活性炭吸附 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准 |
|  | 药房 | 药味 |  |  |
| 地表水环境 | 诊室、洗浴室、手术室/医疗废水 | CODcr、SS、BOD5、氨氮、粪大肠菌群 | 医疗废水经二氧化氯发生器处理消毒后与生活污水一并排入污水管网 | 动物洗浴废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2规定各污染物预处理标准 |
|  | 卫生间/生活污水 |  |  |  |
| 声环境 | 隔离室、住院房、诊室、手术室 | 宠物叫声 | 通过加强对宠物的管理、合理喂食、对墙体采用隔声处理等措施，减少宠物叫声对周围环境的影响。 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）） |
| 电磁辐射 | 影像室 | X射线 | 将设备安装在相对密闭的空间内，并做好安全和防护措施，建立完善的辐射安全和防护制度、操作规范、设备检修保护、人员管理、台账管理等管理制度及辐射事故应急预案，可有效控制辐射污染。 | 项目通过评审后射线装置做好网上备案，并及时向有关部门申领“辐射安全许可证（Ⅲ类射线装置）”，以确保射线装置在国家法律法规许可种类范围内从事相关活动。 |
| 固体废物 | 隔离室、住院房、诊室、手术室/危废物 | 医疗固废、动物粪便 | 集中收集后交由乌鲁木齐市固体废弃物处置中心进行处置 | 集中收集处理，不外排 |
|  | 洗浴室、美容室、住院房/一般固废 | 动物毛发 | 集中收集后交由环卫部门统一清运 | / |
|  | 办公室、员工生活区/一般固废 | 生活垃圾 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目位于城市建成区，项目区及周边多是住宅和商业区，基本不会对土壤及地下水造成污染 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目营业场所为租赁已建好的商业用房，不存在大型土建工程，周围植被均为人工绿化植物，不涉及珍稀濒危物种，只需按照卫生、消防等相关部门的要求进行营业，基本不会改变周围生态环境现状。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目环境风险主要有医疗废弃物事故风险，医疗废水处理不当、射线装置使用不当造成的风险，采取加强各类设备的运行监督管理，定期检修，医疗固废及时清运，制定环境风险事故应急预案，设置专人值守，配置足够的消防设备等措施，可将环境风险降至最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理及环境监测计划 （1）环境监理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强医院环境管理与监测工作，建设单位至少指派1人负责医院环境管理与监测工作。环境管理采取院长负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施。 ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 ⑥对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。 （2）环境监测制度和计划 环境监测是环保工作重要组成部分，它是弄清污染物来源、性质、数量和分布，正确评价环境质量和处理装置效果必不可少的手段。要求本企业监测任务委托专业环境监测机构承担，并要求必须与对方签订协议，明确监测范围、监测项目及监测频次。 本项目监测内容如下： ①废水 本项目废水主要针对医疗废水。 监测项目：理化监测指标主要有温度、pH值、悬浮物、氨氮、BOD5、CODcr等；生物学指标有粪大肠菌群数。 监测地点：医疗废水排放口 监测频率：每年四次，致病菌每年检测不得少于两次。 ②噪声 监测项目：等效连续A声级 监测地点：项目区边界四周 监测频率：每年两次。 对项目区内各噪声源等根据需要进行有选择的监测。 ③固废 监测项目：分类处置情况实施检查。 监测频率：处置情况检查，每月一次。 2.环保投资概算 本项目总投资50万元，环保投资约8万元，占总投资额的16.0%，环保投资估算见下表12。 表12 环保投资概算 环 境 污 染 防 治 项 目; 环保投资（万元）. 营 运 期; 废气治理; 污物及时清理，通风橱，排风系统，空气净化器，活性炭吸附; 0.5. 废水治理; 二氧化氯发生器一个，医疗废水经消毒等预处理后排入市政下水管网，动物洗浴废水经过滤后排放。; 5. 固废治理; 动物粪便专用收集容器若干个; 2.0. 医疗垃圾专用收集容器若干个. 生活垃圾桶若干个. 噪声治理; 隔音门窗、墙体和屋顶使用吸声材料; 0.5. 合 计; 8. 总投资; 50. 占总投资比例; 16.0%. 3.“三同时”验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声、固体废物污染防治设施进行验收。若本项目建成后，相关法律法规已修订完成，应严格按照《建设项目环境保护管理条例》和国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设环境保护设施进行自主验收，经验收合格，本项目方可投入使用。环保设施竣工验收内容见下表13。 表13 项目环保竣工验收一览表 编号; 设施名称; 建设内容; 竣工验收要求. 1; 废水; 污水处理设施（医疗废水经二氧化氯发生器消毒后外排，动物洗浴废水过滤后外排）; 动物洗浴废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2规定各污染物预处理标准. 2; 废气; 污物及时清理，通风橱，排风系统，空气净化器，活性炭吸附; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准. 3; 固体废物; 集中收集后交由乌鲁木齐市固体废弃物处置中心进行处置; 按照《医疗卫生机构废物管理办法》执行. 动物美容产生的毛发同生活垃圾一起委托环卫部门处理; 《城市生活垃圾管理办法》（中华人民共和国建设部令第157号）中相关要求. 4; 噪声; 墙体和屋顶均使用吸声材料，各房间加装隔声门窗处理; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））. |

- 六、结论

一、结论 1.项目概况 本项目建于新疆乌鲁木齐高新区（新市区）天津北路320号1栋天河广场1层商业109号，中心地理坐标为：E87°33′36〞，N43°52′48〞，项目区位于天河广场，北侧为河北东路，西侧为天津北路，南侧紧邻嘉华园小区，东侧紧邻清华园小区，周围多为住宅区和商铺。该项目主要从事动物诊疗、动物美容。项目共一层，总建筑面积约206m2。 本项目总投资50万元，其中环保投资8万元，占环保投资16.0%。 2.项目选址合理性分析 本项目用房为租赁房，位于新疆乌鲁木齐高新区（新市区）天津北路320号1栋天河广场1层商业109号，系商业用途。在采取有效污染防治措施，项目建成后，“三废”污染可以控制在较小的程度，对周边环境影响较小，不会改变区域现有环境功能；在采取有效风险防范措施和强化风险管理，项目环境风险可降至最低，从环保角度考虑，本项目选址是可行的。 3.产业政策符合性分析 本项目属于宠物医院，根据国家《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。 4.环境质量现状结论 （1）大气环境质量现状 2022年乌鲁木齐市PM10、PM2.5年平均质量浓度不达标；SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度均达标。参照自治区2022年生态环境状况公报，乌鲁木齐市2022年环境空气质量较2021年有所下降。 （2）水环境质量现状 项目区地下水源地受天然储水介质影响，除总硬度、溶解性总固体和硫酸盐三项指标外均达到《地下水质量标准》（GB/T1488-2017）III类标准限值，其源水经水厂软化处理达到饮用水标准后供给居民饮用。 （3）声环境质量现状 本项目所在地各侧噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 项目所在地区大气、水、声环境质量现状较好，均能满足当地功能区划要求。本项目产生污染物，经预测均能够实现达标排放和合理处置，对周围环境造成的影响很小，不会明显改变当地环境质量现状。项目在建设过程中不可避免地会对生态环境造成一定影响，在采取本项目提出的环境保护措施后，能将其影响控制在可接受的范围。 建设项目各项污染物经治理后对敏感点及周边环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变。根据对环境质量影响的分析，因此本项目可行。 5.环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 ①恶臭 本项目区域无宠物寄养服务，诊所内设备设施完善，宠物笼内设置有排便和排尿盒，并且有专人进行清洗，因此恶臭产生较少。项目区设置有紫外线灯管，日常对项目区进行消毒，加强通风换气，采取以上措施后恶臭对周围环境影响很小。 ②药物及试剂气味 各种药品及试剂气味散发量很小，只要保持项目区内药物及试剂储藏区域保持良好的通风性，各类大气污染物完全能够实现达标排放。 ③浑浊带菌气味 动物医院不同于其他公共场所，生病动物就诊时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，医院的空气常被污染，对动物、工作人员及流动人员存在较大的染病风险。因此，医院内消毒工作非常重要，本项目常规消毒措施采用紫外线消毒，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风，能保证给生病动物与工作人员一个清新卫生的环境。 为保证项目区域的空气环境质量，本评价要求项目区设置独立的排风系统，加装活性炭吸附、安放空气净化器。本项目无动物寄养服务，恶臭产生量较少，采取以上措施项目对周边商户空气环境影响很小。 （2）水环境影响分析结论 项目运营后废水主要分为医疗废水、动物洗浴废水、生活污水等，本项目运营后废水排放量共计266m3/a，其中医疗废水排放量81.9m3/a、动物洗浴废水排放量为94.5m3/a、生活污水排放量为89.6m3/a。医疗废水经污水处理设备（采用动物医院、牙科等专科医院常用的污水处理设备二氧化氯发生器进行处理）处理后废水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2规定各污染物预处理标准，排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂；动物洗浴废水经过滤后排入市政下水管网，生活污水可直接排入市政下水管网，最终进入河西污水处理厂，对周围环境影响不大。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期间，噪声源主要为医疗设备运行噪声以及来自动物鸣叫声、流动人员、工作人员产生的社会生活噪声。医疗设备基本属低噪声设备，噪声源强值较低，加之置于室内，可实现达标排放。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，噪声源强一般在50~60dB(A)，可通过加强管理加以控制。动物鸣叫声最高强度一般在70~75dB(A)，多属于间歇性噪声，工作人员为其诊疗过程中做好安抚工作，同时诊所内采取墙体和屋顶均使用吸声材料，各房间加装隔声门窗，本项目在一楼，采用每天8小时工作制，夜间无人值班，敏感目标为在周边商户，因此噪声采取措施处理后对周边声环境影响不大。 （4）固体废物影响分析结论 1）特殊固废 本项目营运期产生的特殊废物包括医疗废物、动物粪便。医疗垃圾经统一收集后交由乌鲁木齐市固体废弃物处置中心处理；本项目动物粪便，特别是生病动物粪便集中收集后作为医疗废物交由乌鲁木齐市固体废弃物处置中心外运处置，废物袋颜色为黄色，应印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，定期清运，禁止在项目区内长期堆放。 采取以上措施后特殊废物对周围环境影响较小。 2）一般固废 本项目一般固废包括动物毛发和生活垃圾。 本项目美容区动物在进行剪毛等活动时产生的废毛等（包括洗浴废水格栅产生的废毛）产生量约0.105t/a，生活垃圾产生量约3.0t/a，集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 （5）辐射影响分析结论 项目影像室设置一台小型X射线影像设备，X射线辐射污染随着射线装置的开关而产生和消失。将设备安装在相对密闭的空间内，并做好安全和防护措施，建立完善的辐射安全和防护制度、操作规范、设备检修保护、人员管理、台账管理等管理制度及辐射事故应急预案，可有效控制辐射污染。项目通过评审后射线装置应做好网上备案，并及时向有关部门申领“辐射安全许可证（Ⅲ类射线装置）”，以确保射线装置在国家法律法规许可种类范围内从事相关活动。 6.风险评价结论 本项目在采取环境风险防范措施和加强管理下，环境风险在可接受范围内，不会造成不利影响。 二、环评总结论 本项目的建设符合国家有关产业政策，根据影响分析结果，本项目运营期各种污染物均能有效处置。本项目在对医疗废物等“三废”采取严格的污染防治措施后，该项目对周围环境不会造成危害性影响，院内的风险在可接受范围之内。医院投入使用后在严格执行本报告表提出的污染防治措施及“三同时”原则基础上，从环境保护角度考虑该建设项目基本可行。 三、主要建议和要求 （1）确保本项目的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，确保环保资金的投入。 （2）加强设备维护保证各项环保设施的正常运转。 （3）加强污染源的日常监测工作，发现问题及时采取措施，并按程序上报环保行政主管部门。 （4）确保未经消毒的废水不外排。 （5）加强事故防范和安全管理，避免各类风险事故的发生，按照本报告提出的要求，制定防范措施和应急预案。 （6）医疗废水按照环评要求严格处理，确保达标排放。 （7）严格执行生活垃圾和医疗废物分类收集、分类处理。另外对医疗废物要分类收集包装，防止因包装问题产生污染。对产生的医疗废物要及时处理。 （8）项目单位必须严格遵守《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关规定，切实做好医疗废物的管理工作。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂 排放量 （固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | CODCr | 0.1047t/a | 0 | 0 | 0.1047t/a | 0 | 0.1047t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.0532t/a | 0 | 0 | 0.0532t/a | 0 | 0.0532t/a | 0 |
|  | SS | 0.0351t/a | 0 | 0 | 0.0351t/a | 0 | 0.0351t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0296t/a | 0 | 0 | 0.0296t/a | 0 | 0.0296t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 动物毛发 | 0.105t/a | 0 | 0 | 0.105t/a | 0 | 0.105t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0 | 0 | 3.0t/a | 0 | 3.0t/a | 0 |
| 危险废物 | 医疗固废 | 0.44t/a | 0 | 0 | 0.44t/a | 0 | 0.44t/a | 0 |
|  | 动物粪便 | 0.28t/a | 0 | 0 | 0.28t/a | 0 | 0.28t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①